Control

| ABC | Ope | Branch | Me0mRead | ALUOp | MemWrite | ALUSrc | Register Write |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | add | 0 | 0 | 0: 0 0 | 0 | 0 | 1 |
| 001 | sub | 0 | 0 | 1: 0 1 | 0 | 0 | 1 |
| 010 | and | 0 | 0 | 2: 1 0 | 0 | 0 | 1 |
| 011 | or | 0 | 0 | 3: 1 1 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | lw | 0 | 1 | 0: 0 0 | 0 | 0 | 1 |
| 101 | sw | 0 | 0 | 0: 0 0 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | bz | 1 | 0 | 0: 0 0 | 0 | 1 | 0 |
| 111 | addi | 0 | 0 | 0: 0 0 | 0 | 1 | 1 |